СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

СОСТАВ МПС

- МИКРОПРОЦЕССОР

- СИСТЕМА ПАМЯТИ (ПАМЯТЬ ПРОГРАММ И ДАННЫХ)

- ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ВВОДА/ВЫВОДА)

- СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМУ – ШИНЫ

- ШИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ СИСТЕМЫ (АЛЬТЕРНАТИВА НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ) ОБЕСПЕЧИВАЮТ АДРЕСНЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН

- ШИНА «ПРОЦЕССОР - ПАМЯТЬ»

- СИСТЕМНАЯ ШИНА

- ШИНА «ВВОДА/ВЫВОДА»

ШИНЫ «ПРОЦЕССОР-ПАМЯТЬ»

- ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТИ ОБМЕНА ПРОЦЕССОРА С ПАМЯТЬЮ

- ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ШИННЫХ СОЕДИНЕНИЙ – МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА И МИНИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ)

- ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ  ШИН «ПРОЦЕССОР-ПАМЯТЬ»:

- FSB (FRONT-SIDE BUS)  - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВЯЗИ ПРОЦЕССОРА С ОСНОВНОЙ ПАМЯТЬЮ. ДРУГИЕ АГЕНТЫ НА ДАННОЙ ШИНЕ ОТСУТСТВУЮТ. АЛЬТЕРНАТИВА – СИСТЕМНАЯ ШИНА

2.     BSB (BACK-SIDE BUS)  - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВЯЗИ ПРОЦЕССОРА С         КЭШ-ПАМЯТЬЮ 2-ГО УРОВНЯ (БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ШИНА, Т.К. КЭШ В ИЕРАРХИИ ПАМЯТИ ВЫШЕ ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ)

FSB В АРХИТЕКТУРЕ х86

- В АРХИТЕКТУРЕ х86  FSB ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ   ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ  параллельнУЮ мультиплексированнУЮ ШИНУ ДЛЯ соединЕНИЯ процессорА И системнОГО  контроллерА  (КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ И ГРАФИКИ) (СИСТЕМНАЯ ШИНА)

- системнЫЙ  контроллер СОЕДИНЯЕТСЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ доступА ПРОЦЕССОРА  к МЕДЛЕННЫМ  внешним устройствам

ШИНЫ «ВВОДА/ВЫВОДА»

- СЛУЖАТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОЦЕССОРУ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ЭТИХ ШИН СКОРОСТЬ ОБМЕНА НИЖЕ, А КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ШИНЕ «ПРОЦЕССОР-ПАМЯТЬ»

- ФИЗИЧЕСКАЯ ДЛИНА СОЕДИНЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕЙ (PCI, PCIe – МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ), (сPCI, VME – КРОСС-ПЛАТЫ МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНЫХ  СИСТЕМ )

СИСТЕМНЫЕ ШИНЫ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАК ПАМЯТИ, 	ТАК И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

- СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЕЛЯТСЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 	ГРУППЫ  (ОТДЕЛЬНЫЕ ШИНЫ- АДРЕСА, ДАННЫХ И 	УПРАВЛЕНИЯ)

- ОТДЕЛЬНЫЕ ШИНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗДЕЛЬНЫМИ ИЛИ  	            	МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫМИ (АДРЕС/ДАННЫЕ)

- УПРАВЛЯЕТ ОБМЕНОМ ПО ШИНЕ ДАННЫХ  МП ИЛИ        	КОНТРОЛЛЕР 	ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ

МПС  ДВУМЯ ВИДАМИ ШИН

- ШИНА «ПРОЦЕССОР – ПАМЯТЬ» ИЛИ СИСТЕМНАЯ ШИНА (ОСНОВНАЯ)

- ШИНЫ «ВВОДА/ВЫВОДА», ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ОСНОВНОЙ ШИНЕ ПРИ ПОМОЩИ АДАПТЕРОВ (МОСТОВ) С ФУНКЦИЕЙ  БУФЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ

- ПОВЫШАЕТСЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАКТА ПРОЦЕССОР-ПАМЯТЬ ПО СИСТЕМНОЙ ШИНЕ

АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО МП

- АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕННЫМ ИЛИ РАЗДЕЛЯЕМЫМ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

- ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПО СИСТЕМНОЙ ШИНЕ КАЖДОМУ УСТРОЙСТВУ В ОБЩЕМ АДРЕСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НЕКОТОРАЯ ОБЛАСТЬ СМЕЖНЫХ АДРЕСОВ (МАССИВЫ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ, РЕГИСТРЫ КОМАНД И ДАННЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ) – КАРТА ПАМЯТИ

- В КАРТЕ ПАМЯТИ ОБЛАСТИ ПАМЯТИ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ ЛОГИЧЕСКИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

ПРИМЕР РАЗДЕЛЯЕМОГО АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПАМЯТИ И УВВ

ПРИМЕР ВЫДЕЛЕННОГО АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПАМЯТИ И УВВ

Данный тип разделения адресных пространств памяти и внешних устройств используется в MCS-51

СЕЛЕКТОР АДРЕСА

- ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СИСТЕМНОЙ ШИНЕ УСТРОЙСТВ В МПС ВКЛЮЧАЕТСЯ СЕЛЕКТОР АДРЕСА

- СЕЛЕКТОР АДРЕСА  В СООТВЕТСВИИ С КАРТОЙ ПАМЯТИ ФОРМИРУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ОБРАЩЕНИЯ К ПОДКЛЮЧЕННЫМ УСТРОЙСТВАМ

- СЕЛЕКТОР АДРЕСА МОЖЕТ БЫТЬ ВНЕШНИМ ИЛИ ВСТРОЕННЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К МП

- ВСТРОЕННЫЕ СЕЛЕКТОРЫ АДРЕСА ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ОБМЕН С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БОЛЕЕ ГИБКИМ ЗА СЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ОБМЕНА (ТАКТЫ ОЖИДАНИЯ)

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА МПС НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ ШИНЫ

ПРИМЕР ВСТРОЕННОГО СЕЛЕКТОРА АДРЕСА (ПО АНАЛОГИИ С Аm 186)

ЦИКЛ ШИНЫ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ ТАКТАМИ ОЖИДАНИЯ (ЗАПИСЬ ДАННЫХ)

РАЗДЕЛЯЕМОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО (MIPS, SPARC)

- ПЛЮСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДА/ВЫВОДА:

– ГИБКОСТЬ - ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМАНД (СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ, ДЛИНА ПРОГРАММЫ, БЫСТРОДЕЙСТВИЕ)

– БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ

–ПРОСТОТА ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ВУ ИСПОЛЬЗУЯ  КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ МЕЖДУ ЯЧЕЙКАМИ ПАМЯТИ

- МИНУСЫ:

– СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ПАМЯТИ

– ОТКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПО УРОВНЮ ПРИВИЛЕГИЙ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ КОМАНДЫ ВВОДА/ВЫВОДА (ПОЛЕ IOPL В РЕГИСТРЕ ФЛАГОВ EFLAGS)

ВЫДЕЛЕННОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВВОДА/ВЫВОДА (INTEL)

- ПЛЮСЫ:

– КОРОТКИЕ АДРЕСА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

– СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ В/В

–ПРИНЦИП ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ПАМЯТИ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ В СОСТАВЕ МП

- МИНУС:

– ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА 	(ЗАМЕДЛЕНИЕ ОБМЕНА)

УПРАВЛЕНИЕ ОБМЕНОМ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

- ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБМЕН (РЕЖИМ ГОЛОСОВАНИЯ С ФЛАГОМ ГОТОВНОСТИ - POLLING)

- ПО ЗАПРОСАМ ПРЕРЫВАНИЙ

- ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПАМЯТИ

ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ВВОД/ВЫВОД

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ВВОДОМ/ВЫВОДОМ ПРИ ПОМОЩИ МП.  ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА  С ВУ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММАМИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ КОМАНДЫ ДЛЯ:

- ЗАГРУЗКИ КОМАНД В ВУ ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ.

- ПРОВЕРКИ ФЛАГОВ ГОТОВНОСТИ ВУ К ОБМЕНУ С МП.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОГО ВУ ИЗ УСТАНОВИВШИХ ФЛАГ ГОТОВНОСТИ.

- ЗАПИСИ ИЛИ ЧТЕНИЯ ДАННЫХ В/ИЗ ВУ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАПРОСОВ ПРИ ВВОДЕ/ВЫВОДЕ ПО ПРЕРЫВАНИЯМ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАПРОСА ПРЕРЫВАНИЯ (САМЫЙ ПРОСТОЙ, СОЧЕТАЕТСЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИНИЙ И ИХ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ДЛЯ ГРУПП ЗАПРОСОВ)

- ПРОГРАММНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – СЧИТЫВАНИЕ РЕГИСТРОВ СОСТОЯНИЯ ВУ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ В НИХ ФЛАГА ГОТОВНОСТИ ВУ К ОБМЕНУ С МП

- ВЕКТОРНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ – ПО СИГНАЛУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ВУ ПЕРЕДАЕТ В МП ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ, ПО КОТОРОМУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ОБРАБОТЧИКУ ПРЕРЫВАНИЯ

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПАМЯТИ (ПДП)

- НЕДОСТАТОК РАССМОТРЕННЫХ МЕТОДОВ В/В – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА, ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- ДАННЫЕ БУФЕРИРУЮТСЯ В ПАМЯТИ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ В ПРОГРАММЕ)

- ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ДАННЫХ ВРЕМЯ ОБМЕНА МОЖНО СОКРАТИТЬ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ

- РЕЖИМ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ МОЖНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ОБМЕН МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВУ

КОНТРОЛЛЕР ПДП

РЕЖИМ ПДП РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЛЕРА ПДП, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ:

- ВИД ЗАПРОСА НА ОБМЕН ДАННЫМИ (ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ)

- АДРЕС ВУ

- АДРЕС ПАМЯТИ ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ

- ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ

- ЗАХВАТЫВАЕТ ШИНУ И УПРАВЛЯЕТ ОБМЕНОМ ДАННЫМИ МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ВУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПДП

- ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПРОСА НА ПДП ОТ ВУ (DRQ)

- ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАПРОСА ПДП В МП ДЛЯ         ЗАХВАТА СИСТЕМНОЙ ШИНЫ (HRQ)

3.    ПОЛУЧЕНИЕ СИГНАЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ        ОТ МП  (HLDA) О ПЕРЕХОДЕ В РЕЖИМ ПДП

И ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ШИНЫ ОТ МП

4.   ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВУ О НАЧАЛЕ        ЦИКЛА ПДП (DACK)

- ВЫДАЧА НА АДРЕСНУЮ ШИНУ ТЕКУЩЕГО АДРЕСА ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

- ВЫДАЧА СИГНАЛОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИЗ ВУ И ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ (IOR, MW) ИЛИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ И ЗАПИСИ В ВУ (IOW, MR)

- ДЕКРЕМЕНТ СЧЕТЧИКА КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕДАННЫХ ДАННЫХ

- ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА ПДП (ПО СЧЕТЧИКУ ИЛИ СНЯТИЮ СИГНАЛА DRQ)

КОНТРОЛЛЕР ПДП i8257

- СОДЕРЖИТ 4 НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАПРОСОВ  ПДП

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АППАРАТНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ БЛОКАМИ ДО 16 Кбайт С ПРОИЗВОЛЬНЫМ 16-ти РАЗРЯДНЫМ НАЧАЛЬНЫМ АДРЕСОМ ПАМЯТИ

- ПОСЛЕ ЗАХВАТА ШИНЫ СИГНАЛОМ AEN БЛОКИРУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГЕНТОВ ВО ИЗБЕЖАНИИ КОЛЛИЗИЙ

- ПРОГРАММНУЮ МОДЕЛЬ СОСТАВЛЯЮТ 18 РЕГИСТРОВ

СТРУКТУРА КОНТРОЛЛЕРА ПДП 8257

РЕГИСТРОВАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛЕРА ПДП

| РЕГИСТР КОНТРОЛЛЕРА ПДП | ТРИГГЕР М/С | АДРЕС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А3 | А2 | А1 | А0 |
| АДРЕС КАНАЛА 0 СЧЕТЧИК КАНАЛА 0 /РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 |
| АДРЕС КАНАЛА 1 СЧЕТЧИК КАНАЛА 1 /РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 |
| АДРЕС КАНАЛА 2 СЧЕТЧИК КАНАЛА 2 /РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА 2 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 |
| АДРЕС КАНАЛА 3 СЧЕТЧИК КАНАЛА 3 /РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 |
| РЕЖИМ КОНТРОЛЛЕРА ПДП (ЗП) СОСТОЯНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ПДП (ЧТ) | Х Х | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

ОСОБЕННОСТИ АДРЕСАЦИИ РЕГИСТРОВ КОНТРОЛЛЕРА ПДП

- А3 – ОПРЕДЕЛЯЕТ КАНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ ИЛИ РЕГИСТРЫ КОНТРОЛЛЕРА

- А2-А1 – ОПРЕДЕЛЯЮТ НОМЕР КАНАЛА

- А0 – ОПРЕДЕДЯЕТ РЕГИСТР АДРЕСА ИЛИ СЧЕТЧИК БАЙТОВ В КАНАЛЕ

ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ

- ПЕРЕД НАЧАЛОМ  ИНИЦИАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА РЕГИСТР РЕЖИМА КОНТРОЛЛЕРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В «00h», ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ РАБОТУ ВСЕХ КАНАЛОВ

- ПРОГРАММНО НЕДОСТУПНЫЙ ТРИГГЕР М/С ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ КАНАЛОВ АВТОМАТИЧЕСКИ МЕНЯЕТ СОСТОЯНИЕ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОЧЕРЕДНОГО БАЙТА

- КОМАНДЫ ОБРАЩЕНИЯ К РЕГИСТРАМ КАНАЛОВ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ПАРАМИ – МЛАДШИЙ БАЙТ, ЗАТЕМ СТАРШИЙ БАЙТ

- В 16-ти РАЗРЯДНОМ СЧЕТЧИКЕ/РЕГИСТРЕ РЕЖИМА КАНАЛА:

- НЕПОСРЕДСТВЕННО СЧЕТЧИК – 14 РАЗРЯДОВ

- РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА – 2 РАЗРЯДА

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ПДП

- НАЛИЧИЕ ПРОГРАММНО НЕДОСТУПНОГО ТРИГГЕРА М/С ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

- СПЕРВА ЗАГРУЖАЮТСЯ РЕГИСТРЫ КАНАЛОВ В ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТАБЛИЦА РЕГИСТРОВОЙ МОДЕЛИ

- ПОСЛЕДНИМ ЗАГРУЖАЕТСЯ РЕГИСТР РЕЖИМА КОНТРОЛЛЕРА ПДП, ПОСЛЕ ЧЕГО РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА

ПРОГРАММНО-НЕДОСТУПНЫЙ ТРИГГЕР М/С (МЛАДШИЙ/СТАРШИЙ)

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАГРУЗКИ/ЧТЕНИЯ КАНАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ

- УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В «0» СИГНАЛОМ СИСТЕМНОГО СБРОСА

- УСТАНОВКА В «0» ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ ПРОГРАММНО ПРИ ЗАГРУЗКЕ РЕГИСТРА РЕЖИМА КОНТРОЛЛЕРА ПДП

- ПРИ КАЖДОМ ОБРАЩЕНИИ К КАНАЛЬНОМУ РЕГИСТРУ ТРИГГЕР ИНВЕРТИРУЕТСЯ

- ПАРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КАНАЛЬНЫМ РЕГИСТРАМ ПРИ ТР(М/С)= «0» ОБРАЩЕНИЕ К МЛАДШЕМУ РЕГИСТРУ ( АДРЕС ИЛИ СЧЕТЧИК БАЙТ), ПРИ ТР(М/С)= «1» К СТАРШЕМУ

РЕГИСТР РЕЖИМА КОНТРОЛЛЕРА ПДП

РК0-РК3 – БИТЫ РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ КАНАЛОВ

ЦП – РАЗРЕШЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ПРИОРИТЕТА КАНАЛОВ

ДЗ – ВКЛЮЧЕНИЕ ДЛИННОГО ЦИКЛА ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ

ЗКБ – ЗАПРЕТ РАБОТЫ КАНАЛА ПО КОНЦУ БЛОКА

АЗ – АВТОЗАГРУЗКА . АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА КАНАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ КАНАЛА 2) ПРИ  НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ БЛОКА ДАННЫХ. РЕГИСТРЫ КАНАЛА 2 КОПИРУЮТСЯ В РЕГИСТРЫ КАНАЛА 3 И ПО СИГНАЛУ КБ2 ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ПЕРВОГО БЛОКА ДАННЫХ ПЕРЕПИСЫВАЮТСЯ В РЕГИСТРЫ КАНАЛА2

РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ПДП

КБ0-КБ3 – БИТЫ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕДАЧИ БЛОКА ДАННЫХ В КАНАЛЕ. ДАННЫЕ БИТЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СБРАСЫВАЮТСЯ

ПРИ ЧТЕНИИ РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОМ

ПМ – БИТ МОДИФИКАЦИИ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В «1» ПРИ «АЗ»=1,

КОГДА РЕГИСТРЫ КАНАЛА 3 ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ В РЕГИСТРЫ КАНАЛА 2

КАНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ

| АДРЕС КАНАЛА |  |  |  |  |  |  |  | ТР. М/С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | 0 |
| А15 | А14 | А13 | А12 | А11 | А10 | А9 | А8 | 1 |

| СЧЕТЧИК КАНАЛА |  |  |  |  |  |  |  | ТР. М/С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ7 | СТ6 | СТ5 | СТ4 | СТ3 | СТ2 | СТ1 | СТ0 | 0 |
| РЕЖ1 | РЕЖ0 | СТ13 | СТ12 | СТ11 | СТ10 | СТ9 | СТ8 | 1 |

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КАНАЛА (РЕГИСТР РЕЖИМА КАНАЛА)

| РЕЖ 1 | РЕЖ 0 | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ПРОВЕРКА КАНАЛА – СЧИТЫВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО КАНАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ В МИКРОПРОЦЕССОР |
| 0 | 1 | ЗАПИСЬ – ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА В ОЗУ |
| 1 | 0 | ЧТЕНИЕ – ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ ОЗУ ВО ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО |
| 1 | 1 | ЗАПРЕЩЕНО |

УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТАМИ ЗАПРОСОВ ПДП

ФИКСИРОВАННЫЙ ПРИОРИТЕТ – КАНАЛ «0» ВЫСШИЙ, КАНАЛ «3» НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ – ПРИОРИТЕТЫ КАНАЛОВ (СН0 – СН3 ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ПРАВИЛУ, ИЛЛЮСТРИРОВАННОМУ НА КАРТИНКЕ

КАСКАДИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ПДП

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ

ПРИМЕРЫ МПС. СИСТЕМА НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MCS-51

ЧИПСЕТЫ В СОСТАВЕ МПС НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА

- НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЕНИЯ  МП х86 СИСТЕМНАЯ ЛОГИКА КОМПЬЮТЕРА СОСТОЯЛА ИЗ НАБОРА ДВУХ БИС – «СЕВЕРНОГО» И «ЮЖНОГО» МОСТА (ЧИПСЕТА) КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ИНТЕРФЕЙС ПРОЦЕССОРА С ПАМЯТЬЮ И ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

- ЧИПСЕТ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СТРУКТУРЫ С ДВУМЯ ВИДАМИ ШИН (ПАМЯТЬ-ПРОЦЕССОР (СИСТЕМЕАЯ ШИНА), ШИНЫ ВВОДА/ВЫВОДА)

- ИНТЕГРИРУЮТ КОНТРОЛЛЕРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ПДП, ПРЕРЫВАНИЙ, VGA, USB, PS2, ETHERNET, SATA, EIDE, МОСТЫ ШИН PCI, PCI-EXPRESS

- КАК ПРАВИЛО, РАЗРАБОТКА НОВОГО МП С НОВЫМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ И  НОВОГО ЧИПСЕТА

«СЕВЕРНЫЙ» МОСТ (Northbridge)

- «СЕВЕРНЫЙ МОСТ» (МСН – MEMORY CONTROLLER HUB) – СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ  - ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ, ЧАСТОТУ, А ТАКЖЕ ТИП СИСТЕМНОЙ ШИНЫ

- ТИП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

- СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ВИДЕОКАНАЛАМИ ОДНОВРЕМЕННО  (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА  SLI - SCALABLE LINK INTERFACE)

«ЮЖНЫЙ» МОСТ (Southbridge)

- КОНТРОЛЛЕР ВВОДА/ВЫВОДА (I/O CONTROLLER HUB)  СЛУЖИТ ДЛЯ СВЯЗИ ПРОЦЕССОРА (ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ МОСТ) С УСТРОЙСТВАМИ ВВОДА/ВЫВОДА

- ПЕРВОНАЧАЛЬНО «СЕВЕРНЫЙ» МОСТ ПОЗИЦИОНИРОВЛСЯ КАК КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ БЫСТРОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ, А«ЮЖНЫЙ» МОСТ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕДЛЕННОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ

- «СЕВЕРНЫЙ» И «ЮЖНЫЙ» МОСТЫ СОЕДИНЯЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ШИНЫ DMI – (DIRECT MEDIA INTERFACE) С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 2 Гбайт/с

ЭВОЛЮЦИЯ ЧИПСЕТОВ

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ «СЕВЕРНОГО» И «ЮЖНОГО» МОСТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШИНА PCI (33 МГц)

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРФЕЙС

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ «СЕВЕРНОГО» И  «ЮЖНОГО» МОСТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  DMI ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИЙ «СЕВЕРНОГО МОСТА» В МИКРОПРОЦЕССОР

ИНТЕГРАЦИЯ  КРИТИЧНЫХ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ БЛОКОВ «СЕВЕРНОГО» МОСТА В МИКРОПРОЦЕССОР. AMD  - ATHLON (2003)  INTEL  Core I (2008). ПЕРЕХОД К ЧИПСЕТУ НА ОСНОВЕ РСН (PLATFORM CONTROLLER HUB)- ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССОРА В СИСТЕМУ НА КРИСТАЛЛЕ

СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ