МЕХАНИЗМЫ АДРЕСАЦИИ ПАМЯТИ В IA-32

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПАМЯТИ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

- ФИЗИЧЕСКОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ОДНОМЕРНЫЙ, МАССИВ БАЙТОВ (НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ, ПЛОСКАЯ (FLAT) МОДЕЛЬ ПАМЯТИ). КАЖДОМУ АДРЕСУ В ЭТОМ ПРОСТРАНСТВЕ СООТВЕТСТВУЕТ УНИКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ НА АДРЕСНЫХ ВХОДАХ ПАМЯТИ

- ЛОГИЧЕСКОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЛАП) – ОРГАНИЗУЕТСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ АДРЕСАЦИИ И СТРУКТУРИРУЕТСЯ В ВИДЕ НАБОРОВ БАЙТОВ, СЕГМЕНТОВ ИЛИ СТРАНИЦ

- ИНОГДА ЛАП АССОЦИИРУЕТСЯ С ВИРТУАЛЬНЫМ АДРЕСНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ – ОБЩЕЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВСЕХ ВИДОВ ПАМЯТИ (ОП+ДИСК)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА

- ПЛОСКОЕ, ЛИНЕЙНОЕ ЛАП – МАССИВ БАЙТОВ. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС           (ИНДЕКС В МАССИВЕ) СОВПАДАЕТ С ФИЗИЧЕСКИМ АДРЕСОМ

- СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ЛАП -  СОВОКУПНОСТЬ ОЛАСТЕЙ СМЕЖНЫХ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ (МОГУТ ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ, ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЙ ИЛИ РАЗЛИЧНЫЙ РАЗМЕР). ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ И ОТДЕЛЬНО АДРЕСУЕМЫМИ ЕДИНИЦАМИ ПАМЯТИ. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС СОСТОИТ ИЗ СЕЛЕКТОРА СЕГМЕНТА И СМЕЩЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЙ (ЛИНЕЙНЫЙ)АДРЕС – НА ВЫХОДЕ БЛОКА СЕГМЕНТАЦИИ MMU

- СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОТУ ЛОГИЧЕСКОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОГРАММ НА ОБЛАСТИ КОДА, ДАННЫХ И СТЕКА

- СТРАНИЧНОЕ ЛАП – СОВОКУПНОСТЬ НЕПРЕРЫВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПАМЯТИ ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС СОСТОИТ ИЗ НОМЕРА СТРАНИЦЫ И СМЕЩЕНИЯ.  ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС – НА ВЫХОДЕ БЛОКА СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ MMU

- СЕГМЕНТНО-СТРАНИЧНОЕ ЛАП – СОВОКУПНОСТЬ СЕГМЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ СТРАНИЦ. ЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС СОСТОИТ ИЗ СЕЛЕКТОРА СЕГМЕНТА И СМЕЩЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫЙ АДРЕС С ВЫХОДА БЛОКА СЕГМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАЕТСЯ В БЛОК СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС СТРАНИЦЫ И СМЕЩЕНИЕ В НЕЙ

АДРЕСАЦИЯ В IA-32

- ЛОГИЧЕСКИЙ (ВИРТУАЛЬНЫЙ) АДРЕС – СОСТОИТ ИЗ СЕЛЕКТОРА  (СЕГМЕНТНЫЙ РЕГИСТР)И СМЕЩЕНИЯ. ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ В IA-32 МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ  214 ЗНАЧЕНИЙ СЕЛЕКТОРА

- ПРИ 32-Х РАЗРЯДНОМ СМЕЩЕНИИ ОБЩИЙ ОБЪЕМ АДРЕСУЕМОЙ ПАМЯТИ СОСТАВИТ 246 Байт = 64 ТБайт (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ)

- ЭФФЕКТИВНЫЙ АДРЕС (ЕА) – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ В ВИДЕ РЕЗУЛЬТАТА СУММИРОВАНИЯ  СОДЕРЖИМОГО АДРЕСНЫХ ПОЛЕЙ В ФОРМАТЕ КОМАНДЫ (БАЗА, ИНДЕКС, СМЕЩЕНИЕ)

- ЛИНЕЙНЫЙ АДРЕС – ФОРМИРУЕТСЯ БЛОКОМ СЕГМЕНТАЦИИ MMU И СОВПАДАЕТ С ФИЗИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ЕСЛИ ВЫКЛЮЧЕН РЕЖИМ СТРАНИЧНОЙ АДРЕСАЦИИ

- ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС – ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА АДРЕСНЫХ ВХОДАХ ПАМЯТИ

ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ОСОБЕННОCТИ СЕГМЕНТАЦИИ ПАМЯТИ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

- В ПАМЯТИ ОРГАНИЗОВАНЫ НЕСКОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫХ АДРЕСНЫХ ПРОСТРАНСТВ С АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ

- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПЕРЕНОСИМЫМ

- НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМА СЕГМЕНТАЦИИ ПАМЯТИ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ:

- ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1 МБ

- ОГРАНИЧЕННЫЙ РАЗМЕР СЕГМЕНТА 64К – НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ       РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ МАССИВАМИ

- ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ЗАДАЧА

- БЕСКОНТРОЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СЕГМЕНТОВ В ПАМЯТИ

- ОТСУТСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПАМЯТИ

СЕГМЕНТАЦИЯ В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ

- ДЛЯ СЕГМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  БАЗОВЫЙ АДРЕС, РАЗМЕР И АТРИБУТЫ

- В СЕГМЕНТНЫХ РЕГИСТРАХ КОДА, ДАННЫХ И СТЕКА СОДЕРЖАТСЯ СЕЛЕКТОРЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ ДЕСКРИПТОРОВ  СЕГМЕНТОВ

- ЛЮБОЙ СЕГМЕНТ ПРОГРАММНО НЕДОСТУПЕН, ПОКА ЕГО ДЕСКРИПТОР НЕ ЗАПИСАН  В ТАБЛИЦУ ДЕСКРИПТОРОВ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ

- АДРЕСУЕМАЯ ПАМЯТЬ – 4 ГБайта

- СЕГМЕНТЫ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ ОТ 1 байта ДО 4 Гбайт

- ДОСТУПНА СТРАНИЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ

- СЕЛЕКТОР УКАЗЫВАЕТ НА ДЕСКРИПТОР  СЕГМЕНТА В ТАБЛИЦАХ (GDT, LDT)

- ТАБЛИЦЫ (GDT, LDT)  СОЗДАЮТСЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

- АНАЛОГИЯ С КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИЕЙ (БАЗОВЫЙ АДРЕС В ПАМЯТИ)

ТАБЛИЦЫ ДЕСКРИПТОРОВ И СЕЛЕКТОРЫ

- ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ ДЕСКРИПТОРОВ (GDT) ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ (LDT)

- В ЕДИНСТВЕННОЙ GDT СОДЕРЖАТСЯ ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ, ДОСТУПНЫХ ВСЕМ ЗАДАЧАМ (СЕГМЕНТЫ КОДА И ДАННЫХ ОС, СЕГМЕНТЫ СОСТОЯНИЯ ЗАДАЧ, ДЕСКРИПТОРЫ LDT)

- LDT СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ВЫПОЛНЯЕМОЙ СИСТЕМОЙ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАТ ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ, ДОСТУПНЫХ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ

- ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ДЕСКРИПТОРА В ТАБЛИЦАХ GDT И LDT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 16-ТИ РАЗРЯДНЫЙ СЕЛЕКТОР, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОДЕРЖИМЫМ СЕГМЕНТНОГО РЕГИСТРА ИЛИ LDTR

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦ  ДЕСКРИПТОРОВ В ПАМЯТИ

- АДРЕСА И РАЗМЕРЫ GDT И LDT ЗАДАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГИСТРОВ GDTR (48 РАЗРЯДОВ) И         LDTR (16 РАЗРЯДОВ)

- GDTR: 32 РАЗРЯДА - БАЗОВЫЙ АДРЕС GDT,    	     16 РАЗРЯДОВ - РАЗМЕР GDT В БАЙТАХ

- LDTR: 16-ТИ РАЗРЯДНЫЙ СЕЛЕКТОР -  УКАЗЫВАЕТ НА 	    РАСПОЛОЖЕННЫЙ В GDT ДЕСКРИПТОР  LDT 	   	    (РАЗМЕР LDT УКАЗАН В ДЕСКРИПТОРЕ)

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕСКРИПТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

- ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ КОДОВ ПРОГРАММ -  GDT/LDT

- ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ ДАННЫХ -  GDT/LDT

- ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ СТЕКА -  GDT/LDT

- ДЕСКРИПТОРЫ СЕГМЕНТОВ TSS -  GDT

- ДЕСКРИПТОРЫ LDT -  GDT

- ШЛЮЗЫ ВЫЗОВА -  GDT/LDT

- ШЛЮЗЫ ЗАДАЧ -  GDT/LDT

ДЕСКРИПТОР СЕГМЕНТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГОВ ДЕСКРИПТОРА

- ПРИ ПОМОЩИ ФЛАГА «Р» ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ПАМЯТИ СЕГМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ

- ПРИ Р=0 – СЕГМЕНТА В ПАМЯТИ НЕТ, ВОЗНИКАЕТ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ (ПРОГРАММНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ)

- НУЖНЫЙ СЕГМЕНТ С ДИСКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАМЯТЬ (ОС ОПРЕДЕЛЯЕТ БАЗОВЫЙ АДРЕС СЕГМЕНТА, ПОМЕЩАЕТ ЕГО В  ДЕСКРИПТОР СЕГМЕНТА И УСТАНАВЛИВАЕТ Р=1)

- ПОСЛЕ ЭТОГО РЕСТАРТ  КОМАНДЫ, ЗАПРОСИВШЕЙ ОТСУТСТВУЮЩИЙ В ПАМЯТИ СЕГМЕНТ

- БИТ  «А» (ОБРАЩЕНИЯ) ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ СЕГМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

- ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИХ ЗАМЕНЫ НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ СЕГМЕНТЫ

- СПОСОБ – ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СБРОС БИТА «А» В ДЕСКРИПТОРАХ ВСЕХ СЕГМЕНТОВ

ТИПЫ ДЕСКРИПТОРОВ

| TYPE | НАЗНАЧЕНИЕ СЕГМЕНТА |
| --- | --- |
| 000 | СЕГМЕНТ ДАННЫХ, ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ |
| 001 | СЕГМЕНТ ДАННЫХ, ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ |
| 010 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО |
| 011 | СЕГМЕНТ СТЕКА, ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ |
| 100 | СЕГМЕНТ КОДА, ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ |
| 101 | СЕГМЕНТ КОДА, ВЫПОЛНЕНИЕ И ЧТЕНИЕ |
| 110 | ПОДЧИНЕННЫЙ СЕГМЕНТ КОДА, ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ |
| 111 | ПОДЧИНЕННЫЙ СЕГМЕНТ КОДА, ВЫПОЛНЕНИЕ И ЧТЕНИЕ |

ФОРМАТ СЕЛЕКТОРА

ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС В ЗАЩИЩЕННОМ  РЕЖИМЕ (БЕЗ СТРАНИЧНОЙ АДРЕСАЦИИ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ТЕНЕВОГО РЕГИСТРА СЕГМЕНТА ИЗ GDT

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕСКРИПТОРА СЕГМЕНТА ИЗ GDT

- ЭТА ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ЗАНЕСЕНИИ В СЕГМЕНТНЫЙ РЕГИСТР НОВОГО СЕЛЕКТОРА

- ДЕСКРИПТОР КЭШИРУЕТСЯ  В ТЕНЕВОЙ РЕГИСТР СЕГМЕНТНОГО РЕГИСТРА

- ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИНЕЙНОГО АДРЕСА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К СЕГМЕНТУ БАЗОВЫЙ АДРЕС СЕГМЕНТА БРАТЬ НЕ ИЗ МЕДЛЕННОЙ ПАМЯТИ, А ИЗ БЫСТРОГО ТЕНЕВОГО РЕГИСТРА

- ЛИНЕЙНЫЙ АДРЕС ДЕСКРИПТОРА В ПАМЯТИ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛОЖЕНИЕМ 32-Х РАЗРЯДНОГО БАЗОВОГО АДРЕСА GDT, КОТОРЫЙ БЕРЕТСЯ ИЗ  GDTR, И 16-ТИ РАЗРЯДНОГО СМЕЩЕНИЯ - СДВИНУТОГО ВЛЕВО НА 3 РАЗРЯДА 13-ТИ РАЗРЯДНОГО ИНДЕКСА (УМНОЖЕНИЕ НА 8 НЕОБХОДИМО, ТАК КАК КАЖДЫЙ ДЕСКРИПТОР В ТАБЛИЦЕ ЗАНИМАЕТ 8 БАЙТ)

- ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛОЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЕ СРАВНИВАЕТСЯ С 16-ТИ РАЗРЯДНЫМ ПРЕДЕЛОМ (ГРАНИЦЕЙ GDT), КОТОРЫЙ БЕРЕТСЯ ИЗ GDTR

- ДЕСКРИПТОР С НУЛЕВЫМ АДРЕСОМ В  GDT НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ТЕНЕВОГО РЕГИСТРА LDTR ИЗ LDT

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ТЕНЕВОГО РЕГИСТРА СЕГМЕНТА ИЗ LDT

ОСОБЕННОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕСКРИПТОРА СЕГМЕНТА ИЗ LDT

- ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВЫБОРКИ ОПЕРАНДА ИЗ ПАМЯТИ РЕГИСТР LDTR ИМЕЕТ ТЕНЕВОЙ РЕГИСТР ДЛЯ КЭШИРОВАНИЯ ДЕСКРИПТОРА LDT ТЕКУЩЕЙ ЗАДАЧИ

- КЭШИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕССОРОМ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ В LDTR НОВОГО СЕЛЕКТОРА  LDT

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКТОРА LDTR ДЛЯ ДОСТУПА К LDT ДЕЛАЕТ ИХ ИДЕНТИЧНЫМИ СЕГМЕНТАМ

- УПРОЩЕНИЕ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА

ТИПЫ КОМАНД ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ОПЕРАНДОВ В IA-32

- РЕГИСТР – РЕГИСТР

- РЕГИСТР – ПАМЯТЬ

- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОПЕРАНД – РЕГИСТР

- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОПЕРАНД – ПАМЯТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ И ФОРМАТЫ КОМАНД В IA-32

- СМЕЩЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ КОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОДЕРЖИМЫМ РЕГИСТРА EIP

- СМЕЩЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ ДАННЫХ (ЭФФЕКТИВНЫЙ АДРЕС - ЕА)

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫМ СПОСОБОМ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА. АДРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В КОДЕ  КОМАНДЫ

- В IA-32 ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОРМАТОВ КОМАНД РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ТИПАМ ОПЕРАЦИЙ, И СПОСОБАМ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДОВ

- ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АДРЕСНОЙ ЧАСТИ  КОМАНДЫ В IA-32 ПРИНЯТО РАССМАТРИВАТЬ ОБОБЩЕННЫЙ ФОРМАТ ДВУХАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ

ОБОБЩЕННЫЙ ФОРМАТ КОМАНДЫ В IA-32

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЙ ФОРМАТА КОМАНДЫ

- Смещение в команде представлено                                                     в дополнительном коде со знаком

- Префиксы изменяют размеры адреса и операндов (16↔32 , 32↔ 16 ), установленные битом  «D» в дескрипторе СЕГМЕНТА (В СОЧЕТАНИИ С БИТОМ «W» ПОЛЯ «КОП»)

- W – бит размерности операндов,  позволяет определить операнд размером 8 бит

- Сочетания наличия префикса и бита «W» определяют размеры адресов и операндов (СМ. таблицУ СЛАЙД 26)

ТАБЛИЦА ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЯДНОСТИ АДРЕСА И ОПЕРАНДОВ

| Бит размерности D в дескрипторе сегмента | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс размерности операнда | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Префикс размерности адреса | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Разрядность операнда для w=1/0 (бит) | 16/8 | 16/8 | 32/8 | 32/8 | 32/8 | 32/8 | 16/8 | 16/8 |
| Разрядность адреса (бит) | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 |

КОНЦЕПЦИЯ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДОВ В МП

- Набор  способов адресации  в IA-32 ориентирован на высокоуровневое программирование

- Поддерживаются 11 способов адресации для выборки операндов

- Первый способ предполагает расположение операнда в  РОН (8,16,32 бита)

- Второй способ предполагает непосредственное задание операнда в коде команды

- Остальные 9 способов предназначены для извлечения операнда из памяти с использованием 32-х разрядного  эффективного адреса (ЕА)

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО АДРЕСА

- ЕА = Регистр базы + Регистр индекса *Масштаб + Смещение

- На уровне компиляции регистр базы определяет начало  области памяти локальной переменной

- Регистр индекса используется для обращения к элементам массива

- Масштабирование позволяет повысить удобство для  работы с массивами элементов различной длины

- В качестве регистров базы и индекса могут использоваться любые РОН

СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ

| СПОСОБ АДРЕСАЦИИ | Используемая адресная информация |  |  |  | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистр базы | Регистр индекса | Смещение в команде | Масштаб |  |
| Прямая (Direct) | - | - | + | - | INC Word PTR[500] |
| Косвенная регистровая (Register Inderect) | + | - | - | - | MOV [ECX], EDX |
| Базовая (Based) | + | - | + | - | MOV ECX, [EAX+24] |
| Индексная (Index) | - | + | + | - | ADD EAX, TABLE[ESI] |
| Индексная с масштабиро-ванием (Scaled Index) | - | + | + | + | IMUL EBX, TABLE[ESI*4],7 |
| Базовая индексная (Based Index) | + | + | - | - | MOV EAX, [ESI] [EBX] |
| Базовая индексная с масштабиро-ванием (Based Scaled Index) | + | + | - | + | MOV ECX, [EDX*8] [EAX] |
| Относительная Базовая индексная (Based Index with Displacement) | + | + | - | + | ADD EDX,[ESI] [EBP+00FFFFF0H] |
| Относительная Базовая индексная (Based Scaled Index with Displacement) | + | + | + | + | MOV EAX, LOCALTABLE[EDI*4] [EBP+80] |

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АДРЕСА

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

- ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА, ЧЕМ ОЗУ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ

- ЕМКОСТЬ ОЗУ НЕ ПОКРЫВАЕТ ВСЕ ВИРТУАЛЬНОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЧАСТЬ ДАННЫХ НА ДИСКЕ

- НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ПОДГРУЖАЮТСЯ С ДИСКА СРЕДСТВАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ОБРАЩЕНИЕ К КАРТЕ ДИСКА, В КОТОРОЙ УКАЗАНЫ ДОРОЖКА И СЕКТОР ДИСКА ДЛЯ КАЖДОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ)

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ

СТРАНИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

- СТРАНИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ - ВИРТУАЛЬНОЕ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗБИВАЕТСЯ НА БЛОКИ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ – СТРАНИЦЫ

- СТРАНИЦА ИМЕЕТ НОМЕР ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЛОКАЛИЗАЦИИ  И ПРИВЯЗКИ К КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЕ

- ПРОГРАММА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В ВИРТУАЛЬНЫХ АДРЕСАХ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБУЕТСЯ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКИЕ АДРЕСА

- СООТВЕТСТВИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СТРАНИЦ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТАБЛИЦАМИ СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ИХ КОНФИГУРАЦИЯ ДОЛЖНА МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАНИМАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ)

СТРАНИЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ В IA-32

- РАЗМЕР СТРАНИЦЫ – 4 Кбайт (РАЗМЕР СЕКТОРА ДИСКА)

- СТРАНИЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ УСТАНОВКОЙ БИТА «PG»=1 В УПРАВЛЯЮЩЕМ РЕГИСТРЕ «CR0»

- ДЛЯ СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АДРЕСА (АДРЕС СТРАНИЦЫ И СМЕЩЕНИЕ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 32-Х РАЗРЯДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ АДРЕС, ПОЛУЧЕННЫЙ ПОСЛЕ СЕГМЕНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО АДРЕСА

- ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АДРЕСА (ЭКОНОМИЯ ПАМЯТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ТАБЛИЦ СТРАНИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ)

ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ СТРАНИЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АДРЕСА

- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДВУХ ТИПОВ – КОРНЕВАЯ И ПОДЧИНЕННЫЕ, КАЖДАЯ РАЗМЕРОМ 4 Кбайта (РОВНО ОДНА СТРАНИЦА)

- КОРНЕВАЯ ТАБЛИЦА – КАТАЛОГ (ДИРЕКТОРИЯ) ТАБЛИЦ СТРАНИЦ (КТС) СОДЕРЖИТ 1024 32-Х РАЗРЯДНЫХ ЭЛЕМЕНТА КТС (ЭКТС – PDE page directory entry)

- ЭКТС СОДЕРЖИТ БАЗОВЫЙ АДРЕС СВОЕЙ ПОДЧИНЕННОЙ ТАБЛИЦЫ СТРАНИЦ (ТС) И ЕЕ АТРИБУТЫ

- КАЖДАЯ ТС СОДЕРЖИТ 1024 32-Х РАЗРЯДНЫХ ЭЛЕМЕНТА ТС (ЭТС – PТE page table entry)

- ЭТС СОДЕРЖИТ БАЗОВЫЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ) АДРЕС  СТРАНИЦЫ И ЕЕ АТРИБУТЫ

ФОРМАТЫ PDE И PTE

Р» - БИТ ПРИСУТСТВИЯ. ПРИ Р=1 СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В ОЗУ.

ПРИ Р=0 ОБРАЩЕНИЕ К СТРАНИЦЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРЕРЫВАНИЕ, ОБРАБОТЧИК КОТОРОГО ПОДГРУЖАЕТ НУЖНУЮ СТРАНИЦУ

«А» – БИТ ДОСТУПА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СОСТОЯНИЕ А=1 ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ К СТРАНИЦЕ ДЛЯ ЗАПИСИ ИЛИ ЧТЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СТРАНИЦ В ОЗУ (ПО АНАЛОГИИ ЗАМЕЩЕНИЯ СТРОК В КЭШ-ПАМЯТИ)

НАЗНАЧЕНИЕ БИТОВ «PCD» И «PWT»

- «PCD» - БИТ ЗАПРЕТА КЭШИРОВАНИЯ СТРАНИЦЫ. 	           	 	       ПРИ PCD=1 КЭШИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

- «PWT» –  ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОСОБ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ         	           ВО ВНЕШНЮЮ  КЭШ-	ПАМЯТЬ 2-ГО УРОВНЯ

ПРИ PWT=1 	СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ,

ПРИ PWT=0 	ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ

- ДАННЫЕ БИТЫ ПРИ ЧТЕНИИ «PDE» БЕРУТСЯ ИЗ РЕГИСТРА CR3

- ДАННЫЕ БИТЫ ПРИ ЧТЕНИИ «PТE» БЕРУТСЯ ИЗ «PDE»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ «СВОПИНГА»

- «D» – БИТ МОДИФИКАЦИИ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В «РТЕ»)

- ПРИ ЗАГРУЗКЕ СТРАНИЦЫ В ОЗУ «ОС» УСТАНАВЛИВАЕТ           ЗНАЧЕНИЕ «D=0»

- ПРИ ЗАПИСИ НА  СТРАНИЦУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  ЗНАЧЕНИЕ «D=1»

- ПЕРЕД ВЫГРУЗКОЙ СТРАНИЦЫ НА ДИСК ОС АНАЛИЗИРУЕТ БИТ «D»

- ЕСЛИ  «D=0», ТО ЭТО  ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЗАПИСИ НА СТРАНИЦУ НЕ БЫЛО И  ПЕРЕДАЧА НА ДИСК СТРАНИЦЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

БИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА К СТРАНИЦАМ

| Биты R/W и U/S определяют права доступа к ТС или странице для отдельных программ с различными уровнями привилегий. Для страниц специфицированы только два уровня привилегий: супервизор (U/S=0, для сегмента значения DPL= 0,1,2) и пользователь (U/S=1, для сегмента значение DPL= 3). Допустимые операции при обращении к странице для разных уровней привилегий программ приведены в таблице |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U/S | R/W | Допустимо для DPL=3 (пользователь) | Допустимо для DPL= 0,1,2 (супервизор) |
| 0 | Х | Запрет | Чтение/запись |
| 1 | 0 | Чтение | Чтение/запись |
| 1 | 1 | Чтение/запись | Чтение/запись |

СХЕМА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АДРЕСА

КЭШИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА СТРАНИЦЫ

- ПРИ СТРАНИЧНОЙ АДРЕСАЦИИ С ДВУХУРОВНЕВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ АДРЕСА НЕОБХОДИМЫ ДВА ОБРАЩЕНИЯ К ПАМЯТИ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ЭКТС И ЭТС, ЧТО СНИЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОРА

- НА ПРАКТИКЕ ПРОЦЕССОР  НЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО МЕНЯЕТ СТРАНИЦЫ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

- ИМЕЕТ СМЫСЛ СОХРАНЯТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТРАНИЦ В БЫСТРОЙ БУФЕРНОЙ ПАМЯТИ (КЭШИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АДРЕСОВ СТРАНИЦ)

БУФЕР АССОЦИАТИВНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ АДРЕСА СТРАНИЦЫ (TLB) В IA-32

- ДЛЯ КЭШИРОВАНИЯ АДРЕСА СТРАНИЦЫ В ПРОЦЕССОРЕ ИМЕЕТСЯ БЛОК АССОЦИАТИВНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ АДРЕСА СТРАНИЦЫ (TLB)

- «TLB» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 32 ФИЗИЧЕСКИХ АДРЕСОВ СТРАНИЦ  (ОБЩИЙ ОБЪЕМ АДРЕСУЕМОЙ ПАМЯТИ 4х32=128 КБ)

- ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 4-Х ВХОДОВУЮ МНОЖЕСТВЕННО-АССОЦИАТИВНУЮ ПАМЯТЬ (8 МОДУЛЕЙ / 4 СТРОКИ / 20 БИТ)

СТРУКТУРА  TLB В IA-32

TLB СОДЕРЖИТ:

- БЛОК ДАННЫХ

- БЛОК LRU

- БЛОК ТЭГОВ, БИТА ДОСТОВЕРНОСТИ И АТРИБУТОВ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TLB

- БЛОК MMU КЭШИРУЕТ ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  «PTE» ДО  ЗАПОЛНЕНИЯ  TLB

- МОДУЛЬ БЛОКА ДАННЫХ , В КОТОРЫЙ ЗАПИСЫВАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС СТРАНИЦЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ МЛАДШИМИ РАЗРЯДАМИ ЛИНЕЙНОГО АДРЕСА. СТРОКА В МОДУЛЕ ВЫБИРАЕТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО

- В КАЧЕСТВЕ ТЭГа КАЖДОГО ХРАНИМОГО В TLB ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 17 СТАРШИХ РАЗРЯДОВ ЛИНЕЙНОГО АДРЕСА

- «V (Valid)» - БИТ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СТРОКЕ TLB.              ПРИ V=0 СТРОКА НЕ ЗАПОЛНЕНА, ПРИ V=1 – ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕХАНИЗМ ЗАМЕЩЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ДОЛГО НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ СТРОКИ PLRU (pseudo-least recently used). ВЫЯВЛЕНИЕ ТАКОЙ СТРОКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВЕРКОЙ ИНФОРМАЦИИ В  БЛОКЕ «LRU» (НА КАЖДЫЙ МОДУЛЬ 3 БИТА)

ОРГАНИЗАЦИЯ TLB В IA-32

ЭФФЕКТИВНОСТЬ TLB

ДОЛЯ КЭШ-ПОПАДАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 98%.

ТОЛЬКО ДЛЯ 2%  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРАНИЧНОГО АДРЕСА

ТРЕБУЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ К КАТАЛОГУ ТАБЛИЦ СТРАНИЦ И ТАБЛИЦЕ СТРАНИЦ