КЭШ-ПАМЯТЬ В МИКРОПРОЦЕССОРАХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЭШ-ПАМЯТИ

- КЭШ-ПАМЯТЬ – БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ БУФЕРНАЯ ПАМЯТЬ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА  (ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРА  ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА ПАМЯТИ)

- ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЭШ-   ПАМЯТИ  ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ ПОПАДАНИЙ ПРИ ЧТЕНИИ ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ (% ПОПАДАНИЙ – hit ratio) ИЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОМАХОВ      (miss ratio)

- ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОПАДАНИЙ ЗАВИСЯТ ОТ:

- ЕМКОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ

- РАЗМЕРА СТРОКИ КЭШ-ПАМЯТИ

- СПОСОБА ОТОБРАЖЕНИЯ БЛОКОВ ОЗУ НА СТРОКИ КЭШ-ПАМЯТИ

- СПОСОБОВ ЧТЕНИЯ/ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ

- АЛГОРИТМА ЗАМЕЩЕНИЯ БЛОКА ПАМЯТИ ПРИ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПОПАДАНИЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ КЭШ-ПАМЯТИ

| ЕМКОСТЬ (Кбайт) | СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ | РАЗМЕР СТРОКИ (байт) | КОЭФФИЦИЕНТ ПОПАДАНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2-Х КАНАЛЬНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ | 4 | 0.87 |
| 32 | ПРЯМОЕ | 8 | 0.91 |
| 64 | ПРЯМОЕ | 4 | 0.88 |
| 64 | 2-Х КАНАЛЬНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ | 4 | 0.89 |
| 64 | 4-Х КАНАЛЬНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ | 4 | 0.89 |
| 64 | ПРЯМОЕ | 8 | 0.92 |
| 64 | 2-Х КАНАЛЬНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ | 8 | 0.93 |
| 128 | ПРЯМОЕ | 4 | 0.89 |
| 128 | 2-Х КАНАЛЬНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ | 4 | 0.89 |
| 128 | ПРЯМОЕ | 8 | 0.93 |

РАЗНОВИДНОСТИ ПРОМАХОВ

- НЕИЗБЕЖНЫЕ (ПРИ ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ К БЛОКУ ПАМЯТИ)

- ЕМКОСТНЫЕ (НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ КЭШ-ПАМЯТИ)

- КОНФЛИКТНЫЕ (ПРИ ПРЯМОМ ОТОБРАЖЕНИИ: БЛОКИ ПАМЯТИ ВСЕГДА ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ СТРОКУ КЭШ ПАМЯТИ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В КЭШе ОДНОВРЕМЕННО)

- КОГЕРЕНТНЫЕ (ОЧИСТКА ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ)

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЭШ-ПАМЯТИ НА miss ratio

- НЕИЗБЕЖНЫЕ ПРОМАХИ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ОБЪЕМА КЭШ-ПАМЯТИ

- ЕМКОСТНЫЕ ПРОМАХИ СНИЖАЮТСЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА КЭШ-ПАМЯТИ

- КОНФЛИКТНЫЕ ПРОМАХИ СНИЖАЮТСЯ С РОСТОМ АССОЦИАТИВНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ (С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ В МНОЖЕСТВЕННО-АССОЦИАТИВНОМ КЭШе)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ miss ratio НА ВРЕМЯ ЦИКЛА ПАМЯТИ

ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ (УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА КЭШИРОВАННОЙ ПАМЯТИ)  УЧИТЫВАЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ВРЕМЯ ЦИКЛА ОЗУ

- ВРЕМЯ ЦИКЛА КЭШ-ПАМЯТИ

- КОЭФФИЦИЕНТ ПРОМАХОВ (miss ratio)

ВРЕМЯ ЦИКЛА КЭШИРОВАННОЙ ПАМЯТИ

Tc – ВРЕМЯ ЦИКЛА КЭШ-ПАМЯТИ

Tm – ВРЕМЯ ЦИКЛА ОЗУ

M – КОЭФФИЦИЕНТ ПРОМАХОВ (miss ratio)

Ca = (1-M)Tc + MTm

Ca – СРЕДНЕЕ  ВРЕМЯ ЦИКЛА КЭШИРОВАННОЙ ПАМЯТИ, ВКЛЮЧАЯ 	  	  ОБРАЩЕНИЯ НА ЗАПИСЬ И СЧИТЫВАНИЕ

Cs = Ca/Tm = (1-M)(Tc/Tm) + M = (1-M)Cm + М

Cs – ОТНОШЕНИЕ  ВРЕМЕНИ  ЦИКЛА КЭШИРОВАННОЙ ПАМЯТИ  	 	  (КЭШ+ОЗУ) К ВРЕМЕНИ ЦИКЛА ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ (ОЗУ)

Сm – ОТНОШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА КЭШ- ПАМЯТИ К ВРЕМЕНИ ЦИКЛА 	  	  ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ (ОЗУ)

СПОСОБЫ ЧТЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ КЭШ-ПАМЯТИ

- ЧТЕНИЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВЫБОРКОЙ (LOOK-ASIDE) – ОДНОВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ОЗУ И КЭШ-ПАМЯТИ С ОТМЕНОЙ ОБРАЩЕНИЯ К ОЗУ ПРИ КЭШ-ПОПАДАНИИ

- ЧТЕНИЕ СО СКВОЗНЫМ ПРОСМОТРОМ (LOOK-THROUGH) – ОБРАЩЕНИЕ К ОЗУ ТОЛЬКО ПРИ КЭШ-ПРОМАХЕ

- В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПРИ КЭШ-ПРОМАХЕ ОТСУТСТВУЮЩИЙ БЛОК ПАМЯТИ КОПИРУЕТСЯ В СТРОКУ КЭШ-ПАМЯТИ

СПОСОБЫ СКВОЗНОЙ ЗАПИСИ  ИНФОРМАЦИИ В КЭШ-ПАМЯТЬ

- СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ (WRITE THROUGH) – ЗАПИСЬ В ОЗУ, ЗАТЕМ В КЭШ, ЕСЛИ ТАМ ИМЕЕТСЯ БЛОК С ОБНОВЛЯЕМЫМ СЛОВОМ. ЕСЛИ ЭТОГО БЛОКА НЕТ, ТО ОН ЛИБО ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ С ОБНОВЛЕННЫМ СЛОВОМ ИЗ ОЗУ, ЛИБО НЕ ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ (ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ ЧТЕНИИ). ДОСТОИНСТВО – НЕ НАДО ПЕРЕЗАПИСЫВАТЬ В ОЗУ ПРИ УДАЛЕНИИ БЛОКА ИЗ КЭШ-ПАМЯТИ

- БУФЕРИРОВАННАЯ СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ – ЗАПИСЬ В КЭШ-ПАМЯТЬ, ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ БУФЕР FIFO В ОЗУ БЕЗ ЗАМЕДЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА

СПОСОБЫ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ

- ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ (WRITE BACK) – ЗАПИСЬ В КЭШ-ПАМЯТЬ. ЕСЛИ НУЖНОГО БЛОКА В КЭШе НЕТ, ТО ОН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ ИЗ ОЗУ. ЗАПИСЬ В ОЗУ ТОЛЬКО ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ БЛОКА В КЭШе

- ФЛАГОВАЯ ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА ИЗМЕНЕНИЯ БЛОКА В КЭШ-ПАМЯТИ. ПЕРЕЗАПИСЬ В ОЗУ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ФЛАГЕ

АЛГОРИТМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ СТРОК В    КЭШ-ПАМЯТИ

| АЛГОРИТМ | ЗАМЕЩАЕМАЯ СТРОКА |
| --- | --- |
| FIFO | САМАЯ «СТАРАЯ» (ССЫЛКИ НА СТРОКИ В FIFO – САМАЯ СТАРАЯ В НАЧАЛЕ ОЧЕРЕДИ) |
| LRU | ДОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ БЫЛО ОБРАЩЕНИЙ (СЧЕТЧИКИ С ОБНУЛЕНИЕМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ, СТЭК ССЫЛОК НА СТРОКИ). ЗАМЕЩАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК |
| PLRU | ДОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ БЫЛО ОБРАЩЕНИЙ (АППРОКСИМАЦИЯ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ) |
| LFU | ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ МЕНЬШЕ ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ (СЧЕТЧИКИ ОБРАЩЕНИЙ). ЗАМЕЩАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК |
| RND | ВЫБИРАЕТСЯ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ |
| NMRU | ВЫБИРАЕТСЯ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ КРОМЕ СТРОКИ, К КОТОРОЙ ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ПОСЛЕДНИМ |

ВНУТРЕННЯЯ КЭШ-ПАМЯТЬ В IA-32

- СНИЖАЕТ ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ К ПАМЯТИ

- СНИЖАЕТ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К ОБЩЕЙ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ ОБЩУЮ ШИНУ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ

- КЭШИРОВАНИЕ КОМАНД И ДАННЫХ НА УРОВНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АДРЕСАЦИИ

- СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ (ВО ВНЕШНЕЙ                            КЭШ-ПАМЯТИ 2-ГО УРОВНЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И СКВОЗНАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ)

- ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С КЭШ-ПАМЯТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОКАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ КЭШ-ПАМЯТИ В IA-32

4-Х ВХОДОВАЯ (КАНАЛЬНАЯ) ПАМЯТЬ С МНОЖЕСТВЕННО-АССОЦИАТИВНОЙ ВЫБОРКОЙ СОСТОИТ ИЗ 3-Х БЛОКОВ:

- БЛОК ДАННЫХ

- БЛОК ТЭГОВ (ДЛЯ ПОИСКА ДАННЫХ)

- БЛОК ДОСТОВЕРНОСТИ И LRU  (ЗАМЕЩЕНИЕ СТРОКИ ПО АЛГОРИТМУ pseudo-least recently used  - К КОТОРОЙ ДОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ БЫЛО ОБРАЩЕНИЙ)

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛОКА ДАННЫХ

- ОБЪЕМ ХРАНИМЫХ ДАННЫХ – 8 Кбайт (213)

- БЛОК ДАННЫХ СОСТОИТ ИЗ 128 МОДУЛЕЙ (27)

- КАЖДЫЙ МОДУЛЬ РАЗМЕРОМ 64 (26) БАЙТ СОСТОИТ ИЗ 4-Х СТРОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОДЕРЖИТ 16 БАЙТ

- КАЖДАЯ СТРОКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (БАЙТОВ) С 16-Ю ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ АДРЕСАМИ, НАЧИНАЯ С АДРЕСА, КРАТНОГО 16 (4 МЛАДШИХ БИТА АДРЕСА = 0000)

БЛОК ТЭГОВ

- В БЛОКЕ ХРАНЯТСЯ 128х4 ТЭГОВ ВСЕХ СТРОК ДЛЯ АССОЦИАТИВНОГО ПОИСКА ДАННЫХ

- РАЗРЯДНОСТЬ ТЭГА – 21 бит              (СТАРШИЕ РАЗРЯДЫ ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА)

БЛОК ДОСТОВЕРНОСТИ И LRU

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 128 МОДУЛЕЙ БЛОК ХРАНИТ  7 БИТ:

- 4 бита V (Valid – ДОСТОВЕРНОСТИ, ПО ОДНОМУ БИТУ НА СТРОКУ). ДАННЫЙ БИТ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ ДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ В СТРОКЕ (ФАКТИЧЕСКИ – СВОБОДНА ИЛИ ЗАНЯТА СТРОКА).

- 3 бита – ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК В МОДУЛЕ И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ pseudo-least recently used АЛГОРИТМА ЗАМЕЩЕНИЯ СТРОК В МОДУЛЕ.

АДРЕСАЦИЯ КЭШ-ПАМЯТИ

- ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К КЭШ-ПАМЯТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ                                   32-х РАЗРЯДНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС (ВЫХОД MMU)

- АДРЕС ОБРАЩЕНИЯ К КЭШу СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ПОЛЕЙ:

- ПОЛЕ ИНДЕКСА (7 бит) ОПРЕДЕЛЯЕТ НОМЕР МОДУЛЯ, НА СТРОКИ КОТОРОГО ОТОБРАЖАЮТСЯ ДАННЫЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОМУ АДРЕСУ.

- ПОЛЕ ТЭГа (21 бит) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОИСКА СТРОКИ В МОДУЛЕ.

3.     ПОЛЕ СЕЛЕКТОРА БАЙТА В СТРОКЕ (4 бита).

СТРУКТУРА КЭШ-ПАМЯТИ В IA-32

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В КЭШ-ПАМЯТИ

- ПО ЗНАЧЕНИЮ ПОЛЯ ИНДЕКСА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ № МОДУЛЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФИЗИЧЕСКОМУ АДРЕСУ.

- СТАРШИЕ 21 бита ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА СРАВНИВАЮТСЯ С ТЭГАМИ СТРОК ВЫБРАННОГО МОДУЛЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН БИТ ДОСТОВЕРНОСТИ V=1.

- ПРИ СОВПАДЕНИИ СТАРШИХ РАЗРЯДОВ АДРЕСА С ОДНИМ ИЗ ТЭГОВ ФИКСИРУЕТСЯ КЭШ-ПОПАДАНИЕ, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ ИСКОМЫХ ДАННЫХ В КЭШ-ПАМЯТИ.

- ТРЕБУЕМЫЙ БАЙТ (ОДИН ИЗ ШЕСТНАДЦАТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В НАЙДЕННОЙ СТРОКЕ) ВЫБИРАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 4-Х МЛАДШИХ РАЗРЯДОВ ФИЗИЧЕСКОГО АДРЕСА.

- В СЛУЧАЕ КЭШ-ПРОМАХА ДАННЫЕ ИЗВЛЕКАЮТСЯ ИЗ ОЗУ И ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ОДНУ ИЗ СТРОК МОДУЛЯ КЭШ-ПАМЯТИ, № КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ АДРЕСОМ. ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОДНУ ИЗ СВОБОДНЫХ СТРОК (V=0), ИЛИ В ЗАМЕЩАЕМУЮ ПО АЛГОРИТМУ pseudo-LRU СТРОКУ.

АЛГОРИТМЫ pseudo-LRU ЗАМЕЩЕНИЯ СТРОК В 4-Х ВХОДОВОЙ КЭШ-ПАМЯТИ

- АЛГОРИТМ ЗАМЕЩЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ДОЛГО НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ СТРОКИ В КЭШ-ПАМЯТИ (LRU) ТРЕБУЕТ СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СЧЕТЧИКИ, АППАРАТНЫЕ СТЭКИ) ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЙ К СТРОКАМ КАЖДОГО МОДУЛЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ

- ПЕРЕХОД К ПРИБЛИЖЕННЫМ МОДИФИКАЦИЯМ АЛГОРИТМА.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АЛГОРИТМ НА ОСНОВЕ ДВОИЧНОГО ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРОГО ДЛЯ N- ВХОДОВОГО КЭШа ТРЕБУЕТСЯ N-1 бит В БЛОКЕ LRU ДЛЯ КАЖДОГО МОДУЛЯ (В0,В1,В2)

НАЗНАЧЕНИЕ БИТОВ БЛОКА LRU ДЛЯ     4-Х ВХОДОВОЙ ПАМЯТИ

- В0=1, ЕСЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ В МОДУЛЕ БЫЛО К СТРОКЕ С НОМЕРОМ «0» ИЛИ «1». В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ В0=0 (ОБРАЩЕНИЕ К СТРОКАМ «2» ИЛИ «3»)

- В1=1, ЕСЛИ В ПАРЕ СТРОК «0» И «1» ПОСЛЕДНИМ БЫЛО ОБРАЩЕНИЕ К СТРОКЕ «0», В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ В1=0

- В2=1, ЕСЛИ В В ПАРЕ СТРОК «2» И «3» ПОСЛЕДНИМ БЫЛО ОБРАЩЕНИЕ К СТРОКЕ «2», В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ В2=0

ДВОИЧНОЕ ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЭШ-ПАМЯТИ

ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ КЭШ-ПАМЯТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БИТЫ СИСТЕМНЫХ РЕГИСТРОВ (ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ, НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПРИВИЛЕГИЙ ПРОГРАММЫ).

В СИСТЕМНОМ РЕГИСТРЕ СR0:

- CD (ЗАПРЕТ КЭШИРОВАНИЯ)

- NW (ЗАПРЕТ СКВОЗНОЙ ЗАПИСИ)

В СИСТЕМНОМ РЕГИСТРЕ CR3:

- PCD (ЗАПРЕТ КЭШИРОВАНИЯ СТРАНИЦ). АКТУАЛЕН ДЛЯ СТРАНИЦ, СОДЕРЖАЩИХ ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ.

- PWT (СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ СТРАНИЦЫ) – ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОСОБ ЗАПИСИ СТРАНИЦЫ В КЭШ-ПАМЯТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И  2-ГО УРОВНЯ (ВНЕШНИЙ КЭШ). PWT=1 – СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ, PWT=0 – ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КЭШ-ПАМЯТИ

| CD | NW | РЕЖИМ РАБОТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | РЕЖИМ КЭШИРОВАНИЯ ВЫКЛЮЧЕН ПОЛНОСТЬЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЭТИХ БИТОВ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКИ (FLАSH) КЭШ-ПАМЯТИ (СБРОС ВСЕХ БИТОВ V). |
| 1 | 0 | ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО РАНЕЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СТРОКИ КЭШ-ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ БИТ ДОСТОВЕРНОСТИ V=1. |
| 0 | 1 | ПРИ УСТАНОВКЕ В CR0 ЭТОГО СОЧЕТАНИЯ БИТОВ, ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ С КОДОМ ОШИБКИ «0». |
| 0 | 0 | РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ |

КОГЕРЕНТНОСТЬ КЭШ-ПАМЯТИ В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ (РАЗДЕЛЯЕМОЙ) ПАМЯТЬЮ

- В СОСТАВ ПРОСТЕЙШЕЙ МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ВХОДЯТ ДВА ИЛИ БОЛЕЕ ПРОЦЕССОРОВ

- КОМАНДЫ И ДАННЫЕ КАЖДЫМ ПРОЦЕССОРОМ ИЗВЛЕКАЮТСЯ/ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ОБЩУЮ ПАМЯТЬ

- ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОЦЕССОРОВ К ОБЩЕЙ ПАМЯТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБЩАЯ ШИНА

- ПРИ ОБРАЩЕНИЯХ К ПАМЯТИ СО СТОРОНЫ ПРОЦЕССОРОВ ВОЗМОЖНЫ КОНФЛИКТЫ

- СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДОСТУПА К ОБЩЕЙ ПАМЯТИ СО СТОРОНЫ ПРОЦЕССОРА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ         С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ

ЛОКАЛЬНОЕ КЭШИРОВАНИЕ КОМАНД И ДАННЫХ

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА НА ОБЩЕЙ ШИНЕ

- КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К ПАМЯТИ СО СТОРОНЫ КАЖДОГО ПРОЦЕССОРА УМЕНЬШАЕТСЯ

- ВРЕМЯ ДОСТУПА К ПАМЯТИ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ

СИСТЕМА С ЛОКАЛЬНОЙ КЭШ-ПАМЯТЬЮ

ЛОКАЛЬНАЯ ОСНОВНАЯ ПАМЯТЬ

- К ЛОКАЛЬНОЙ КЭШ-ПАМЯТИ МОЖЕТ ДОБАВЛЯТЬСЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ОСНОВНАЯ ПАМЯТЬ

- ЛОКАЛЬНАЯ ОСНОВНАЯ ПАМЯТЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СВОЮ ЛОКАЛЬНУЮ ШИНУ

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОДА, КОНСТАНТ И ДРУГИХ ТОЛЬКО ЧИТАЕМЫХ ДАННЫХ, СТЭКА И ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

СИСТЕМА С ЛОКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ

КОГЕРЕНТНОСТЬ КЭШ-ПАМЯТИ В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ

- В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ ПРОЦЕССОРЫ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ОДНОЙ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ

- ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ ПОМЕЩАЮТ ДАННЫЕ ТОЛЬКО В СВОИ ЛОКАЛЬНЫЕ КЭШи.  ВОЗНИКАЕТ СИТУАЦИЯ, КОГДА ОДНОВРЕМЕННО В ЛОКАЛЬНЫХ КЭШах МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ БЛОКА ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

- ПРОБЛЕМА КОГЕРЕНТНОСТИ ИЛИ СОГЛАСОВАННОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ ПРИ ОБМЕНЕ ПРОЦЕССОРАМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

- СИСТЕМА КОГЕРЕНТНА, ЕСЛИ ПРИ ЧТЕНИИ ДАННЫХ ЛЮБЫМ ПРОЦЕССОРОМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ, ЗАПИСАННОЕ ПРИ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПИСИ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ТАКЖЕ ЛЮБЫМ ПРОЦЕССОРОМ

СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ

- ОДНОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ – АЛГОРИТМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ СО СКВОЗНОЙ            И ОБРАТНОЙ ЗАПИСЬЮ

- МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ – СОГЛАСОВАННОСТЬ СОДЕРЖИМОГО ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей  ДОЛЖНА ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ БЕЗ ПОТЕРИ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  НА АППАРАТНОМ УРОВНЕ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛОВ КОГЕРЕНТНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ

- ПРОТОКОЛЫ НА ОСНОВЕ:

– ЗАПИСИ С АННУЛИРОВАНИЕМ (WRITE INVALIDATE) КОПИЙ В ДРУГИХ КЭШАХ

– ЗАПИСИ С НЕМЕДЛЕННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ (WRITE UPDATE) КОПИЙ В ДРУГИХ КЭШАХ (ОБНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОРАМ ОБЩЕЙ КЭШ-ПАМЯТИ. НЕДОСТАТКИ – КОНФЛИКТЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ, НУЖЕН АРБИТР, ФИЗИЧЕСКАЯ УДАЛЕННОСТЬ ОТ ПРОЦЕССОРА – СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- ВЫДЕЛЕНИЕ НЕКЭШИРУЕМЫХ ДАННЫХ. ИДЕЯ – ЗАПРЕТИТЬ КЭШИРОВАНИЕ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

- ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ – ЗАПРОС НА ЗАПИСЬ БЛОКА ДАННЫХ В КОНКРЕТНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КЭШ ТРАНСЛИРУЕТСЯ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ КЭШам. ЕСЛИ В ЭТИХ КЭШах СОДЕРЖАТСЯ КОПИИ ИЗМЕНЯЕМОГО БЛОКА ДАННЫХ, ОНИ ЛИБО ОБНОВЛЯЮТСЯ, ЛИБО ПРОСТО АННУЛИРУЮТСЯ

ЗАПИСЬ С АННУЛИРОВАНИЕМ

- ЕСЛИ ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОРОВ ИЗМЕНЯЕТ СТРОКУ СВОЕГО КЭШа, ТО ВСЕ КОПИИ ДАННОЙ СТРОКИ В ЛОКАЛЬНЫХ КЭШах ДРУГИХ ПРОЦЕССОРОВ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ НЕДОСТОВЕРНЫМИ И ДЛЯ НИХ  V=0 (БИТ ДОСТОВЕРНОСТИ)

- В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ  ЧТЕНИИ  СТРОКИ С V=0 ИЗ КЭШа ДРУГОГО ПРОЦЕССОРА ПРОИЗОЙДЕТ КЭШ-ПРОМАХ

- ПОСЛЕ ЭТОГО В КЭШ ЧИТАЮЩЕГО ПРОЦЕССОРА ЗАНОСИТСЯ КОРРЕКТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ СТРОКИ (ЛИБО ИЗ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ, ЛИБО ИЗ ЛОКАЛЬНОГО КЭШа)

ЗАПИСЬ С ОБНОВЛЕНИЕМ

- ЛЮБАЯ ЗАПИСЬ СТРОКИ В ЛОКАЛЬНЫЙ КЭШ СРАЗУ ЖЕ ДУБЛИРУЕТСЯ ВО ВСЕ ДРУГИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ КЭШи, СОДЕРЖАЩИЕ КОПИИ ДАННОЙ СТРОКИ

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ОБЩЕЙ ШИНЕ

ПРОТОКОЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ  НА ОСНОВЕ СПРАВОЧНИКА

- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ КАНАЛОВ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

- ОСНОВА – МОНИТОРИНГ СОДЕРЖИМОГО ВСЕХ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей И ВЕДЕНИЕ «СПРАВОЧНИКА», КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ОБЩЕЙ ПАМЯТИ (ВАРИАНТ «ЦЕНТРАЛЬНОГО СПРАВОЧНИКА»)

- СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР (ПОДСИСТЕМА ОБЩЕЙ ПАМЯТИ):

- ФОРМИРУЕТ НЕОБХОДИМЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ ПО ЗАПРОСАМ КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей

- ОБНОВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О СОДЕРЖИМОМ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРОТОКОЛА НА ОСНОВЕ СПРАВОЧНИКА

- ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ НА ЗАПИСЬ БЛОКА ДАННЫХ В СТРОКУ КЭШа

- ПЕРЕДАЧА КОМАНДЫ НА АННУЛИРОВАНИЕ КОПИЙ БЛОКА ВО ВСЕХ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШах

- СБРОС БИТА «V» ДОСТОВЕРНОСТИ СТРОК С КОПИЯМИ БЛОКА  ВО ВСЕХ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШах

- ПЕРЕДАЧА ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ

- УСТАНОВКА В СПРАВОЧНИКЕ БИТА «D» (МОДИФИКАЦИИ) ЭТОЙ СТРОКИ И ВЫДАЧА СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАПИСЬ В КЭШ

ПРОТОКОЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ (SNOOPING)

- ОРИЕНТИРОВАНЫ НА СИСТЕМЫ С ОБЩЕЙ ШИНОЙ

- ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОСТОТУ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИЯМИ  И ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫМИ РАССЫЛКАМИ ПО ШИНЕ

- КОГЕРЕНТНОСТЬ КЭШ-ПАМЯТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШей

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРОТОКОЛА НАБЛЮДЕНИЯ

- КОНТРОЛЛЕР КАЖДОГО ЛОКАЛЬНОГО КЭШа СОДЕРЖИТ БЛОК СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВСЕМИ ТРАНЗАКЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ШИНУ И КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ЗАПИСИ

- ПРОЦЕССОРЫ ТРАНСЛИРУЮТ ЧЕРЕЗ ОБЩУЮ ШИНУ ВСЕ ЗАПРОСЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ПАМЯТИ, СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ КОГЕРЕНТНОСТИ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БЛОКОВ ДАННЫХ

- КАЖДЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР КЭШа ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ ИЗМЕНЯЕМОГО БЛОКА В СВОЕЙ КЭШ-ПАМЯТИ, И В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ АННУЛИРУЕТ ЕГО ИЛИ ОБНОВЛЯЕТ

ПРОТОКОЛ MESI

- протокол наблюдения с аннулированием

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КЭШ-ПАМЯТИ С ОБРАТНОЙ ЗАПИСЬЮ

- ИДЕЯ – ОТЛОЖИТЬ НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЮ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ ДАННЫХ В ПАМЯТЬ (протокол ОТЛОЖЕННОЙ ЗАПИСИ)

- РЕЗУЛЬТАТ – МИНИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ КЭШами И ПАМЯТЬЮ

МОДЕЛЬ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

- ПРОТОКОЛ MESI ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ МОДЕЛЬЮ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК  СМЕНЫ СОСТОЯНИЙ АВТОМАТА

- ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ ПЕРЕХОДОВ

- КАЖДАЯ СТРОКА КЭШ-ПАМЯТИ В КОНЦЕПЦИИ ПРОТОКОЛА MESI МОЖЕТ  НАХОДИТЬСЯ В ОДНОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

- КАЖДОМУ СОСТОЯНИЮ MESI СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДВУХБИТОВОГО ПОЛЯ В ТЭГЕ СТРОКИ, А В ГРАФЕ ПЕРЕХОДОВ ОТДЕЛЬНАЯ ВЕРШИНА

- УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯМИ СТРОКИ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ КАК ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР, ТАК И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИЗ СОСТАВА МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЙ (СТАТУСА) СТРОК КЭШа – ВЕРШИН ГРАФА

КАЖДАЯ СТРОКА КЭШ-ПАМЯТИ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ОДНОМ ИЗ 4-Х ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ (4 ВЕРШИНЫ ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА):

- МОДИФИЦИРОВАННАЯ (M, modified) – ДАННЫЕ В СТРОКЕ ИЗМЕНЕНЫ, НО НЕ ПЕРЕЗАПИСАНЫ В ОСНОВНУЮ ПАМЯТЬ

- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ (E, exclusive) – СОДЕРЖИМОЕ СТРОКИ СОВПАДАЕТ С АНАЛОГИЧНОЙ СТРОКОЙ (БЛОКОМ) ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ, НО ОТСУТСТВУЕТ ВО ВСЕХ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ КЭШах

- РАЗДЕЛЯЕМАЯ (S, shared) – СТРОКА СОВПАДАЕТ С АНАЛОГИЧНОЙ СТРОКОЙ ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ И МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДРУГИХ КЭШЕй

- НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ (I, invalid) – СТРОКА НЕ СОДЕРЖИТ ДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЙ СТРОК ДЛЯ ТРЕХПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ

| Состояние строки Кэш А | Достоверность данных строк памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэш А | Кэш В | Кэш С | ОЗУ |
| Modified | Д | НД | НД | НД |
| Exclusive | Д | НД | НД | Д |
| Shared | Д | Д | НД | Д |
| Invalid | НД | х | х | х |
| Примечание: Д – данные в строке достоверные, НД – в строке недостоверные данные, х – не принимаются во внимание |  |  |  |  |

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ ГРАФА ИЗ ОДНОЙ ВЕРШИНЫ В ДРУГУЮ

RH (Read Hit) – кэш-попадание при чтении;

WH (Write Hit) – кэш-попадание при записи;

RME (Read Miss Exclusive) – кэш-промах при чтении;

RMS (Read Miss Shared) – кэш-промах при чтении, но соответствующая строка есть в кэш-памяти другого микропроцессора;

WM  (Write Miss) – кэш-промах при записи;

SHR (Snoop Hit Read) – обнаружение копии блока при прослушивании операции чтения другого кэшА;

SHW (Snoop Hit Write) – обнаружение копии блока при прослушивании операции записи другого кэша.

ГРАФ ПЕРЕХОДОВ ПРОТОКОЛА MESI

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ В ГРАФЕ (ПРИМЕР 1)

ПРИ  СБРОСЕ МИКРОПРОЦЕССОРА ВСЕ СТРОКИ КЭША НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ «I» КАК СОДЕРЖАЩИЕ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ. ПРИ ПЕРВОМ СЧИТЫВАНИИ БЛОКА «А» 1-ЫМ ПРОЦЕССОРОМ , В ЕГО КЭШе ЭТОГО БЛОКА НЕТ – КЭШ-ПРОМАХ ПРИ ЧТЕНИИ. ПОСЛЕ ПЕРЕСЫЛКИ БЛОКА «А» ИЗ ПАМЯТИ В КЭШ 1-ГО ПРОЦЕССОРА, СТРОКА ДАННОГО КЭШа ПЕРЕХОДИТ В СОСТОЯНИЕ «Е». ЭТОЙ СИТУАЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДУГА «RME» В ГРАФЕ ПЕРЕХОДОВ MESI

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ В ГРАФЕ (ПРИМЕР 2)

2-ОЙ ПРОЦЕССОР ЗАПРАШИВАЕТ СТРОКУ С БЛОКОМ «А», ЗАПИСАННУЮ В КЭШ 1-ГО ПРОЦЕССОРА.  1-ЫЙ ПРОЦЕССОР ЗА СЧЕТ «ПРОСЛУШИВАНИЯ» ОБЩЕЙ ШИНЫ УЗНАЕТ О ТОМ, ЧТО КОПИЯ  БЛОКА»А» СОДЕРЖИТСЯ И В ДРУГОМ КЭШЕ, И ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЕ ОБ ЭТОМ В ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ. СТАТУС СТРОК КЭШЕЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ НА «S». ДЛЯ СТРОКИ КЭША 2-ГО ПРОЦЕССОРА  ЭТО БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДУГЕ «RMS».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ В ГРАФЕ (ПРИМЕР 3)

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 2-ЫМ ПРОЦЕССОРОМ ЗАПИСИ В БЛОК «А», КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ЕГО КЭШЕ, ПРОЦЕССОР НА ОБЩУЮ ШИНУ ВЫДАЕТ СИГНАЛ, ПО КОТОРОМУ ВСЕ КОПИИ БЛОКА «А» АННУЛИРУЮТСЯ , А ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ НЕ ПРОИСХОДИТ. ПОЭТОМУ СТРОКА КЭША 2-ГО ПРОЦЕССОРА ПЕРЕХОДИТ В СОСТОЯНИЕ «М». ЭТОМУ СООТВЕТСТВУЕТ ДУГА «WH» ГРАФА. СТРОКА КЭША 1-ГО ПРОЦЕССОРА ПЕРЕЙДЕТ В СОСТОЯНИЕ «I», КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ ДУГА «SHW» В ГРАФЕ. Примечание: если строка изначально была в состоянии «е», то аннулирование строк в других кэшах не проводится.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ В ГРАФЕ (ПРИМЕР 4)

ТАК КАК В КЭШЕ 3-ГО ПРОЦЕССОРА БЛОК «А» ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ЕГО ЗАПРОСЕ НЕОБХОДИМО ОБРАЩЕНИЕ К ПАМЯТИ. 2-Й ПРОЦЕССОР, ПРОСЛУШИВАЯ ШИНУ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ БЛОКА «А» НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО В ЕГО КЭШЕ. НА ШИНУ 2-Й ПРОЦЕССОР ВЫДАЕТ СИГНАЛ 3-МУ ПРОЦЕССОРУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕЗАПИСИ БЛОКА «А» ИЗ КЭША 2-ГО ПРОЦЕССОРА В ПАМЯТЬ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭТОЙ ПЕРЕДАЧИ 3-Й ПРОЦЕССОР СЧИТЫВАЕТ БЛОК «А» В СВОЙ КЭШ. СТРОКИ ОБОИХ КЭШЕЙ ПРИ ЭТОМ ПЕРЕХОДЯТ В СОСТОЯНИЕ «S», КОТОРОМУ   ДЛЯ СТРОКИ КЭША 2-ГО ПРОЦЕССОРА  БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДУГА «SHR».